检测报告

| 项目名称： | Western Blot检测 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：-80℃冻存，干冰运输。

检测内容：Western Blot检测

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生产商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 电子天平 | Sartorius | BS-224S |
| 高速低温组织研磨仪 | Servicebio | KZ-5F-3D |
| 低温高速离心机 | Eppendorf | 5417R |
| 移液器 | Eppendorf | 10μL、100μL、1000μL |
| 电泳仪 | Bio-Rad | PowerPac HC |
| 酶标仪 | SpectraMax | M5 |
| 转膜仪 | Bio-Rad | Trans-Blot SD |
| 脱色摇床 | Kylin-bell | TS-200 |
| 全自动化学发光图像分析系统 | 上海天能 | Tanon 5200 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| RIPA裂解液及蛋白酶抑制剂 | 津科生物 | / |
| BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 津科生物 | / |
| 5×上样缓冲液 | 津科生物 | / |
| 彩虹180广谱蛋白Marker（11-180KD) | Thermo Fisher | #26617 |
| ECL Plus超敏发光液 | Biosharp | BL520B |
| 一抗二抗 | 详见Excel表格 | / |
| 10×TBST | 津科生物 | / |
| 脱脂奶粉 | 碧云天 | P0216-1500g |
| 甲醇 | 国药 | 80080418 |
| 10×转膜液 | 津科生物 | / |
| 5×MOPS/MES电泳缓冲液 | 津科生物 | / |
| MerckMillipore PVDF膜 0.45µm | Millipore | IPVH00010 |
| MerckMillipore PVDF膜 0.2µm | Millipore | ISEQ00010 |

## 3 实验方法

## 3.1总蛋白的提取

## 3.1.1称取组织样本约0.1g，加入1mL RIPA裂解液（每1mL裂解液需加入10μL PMSF），使用组织研磨仪进行匀浆；

## 3.1.2将研磨后的组织匀浆，4℃裂解30min，然后4℃，12000rpm离心10min，取上清；

## 3.1.3将取出的上清进行BCA蛋白定量后，-80℃长期保存。

## 3.2 BCA蛋白定量

## 按照试剂盒说明书进行操作。

## 3.3蛋白样本的变性

## 3.3.1根据BCA蛋白定量结果，取约80μg总蛋白加入适量5×蛋白上样缓冲液, 混匀后沸水中变性10min，短暂离心后上样。

## 3.4 SDS-PAGE电泳

## 3.4.1新鲜配制电泳缓冲液，使用140V电泳直至Loading刚刚跑出分离胶停止电泳。

## 3.5转膜

## 3.5.1将电泳完成后的胶取出，放入配制好的1×转膜液中平衡20min；

## 3.5.2裁剪适当大小的PVDF膜和薄滤纸，使用甲醇激活PVDF膜，然后将PVDF膜、薄滤纸放入转膜液中平衡20min；

## 3.5.3按照负极-薄滤纸-胶-PVDF膜-薄滤纸-正极的顺序进行放置。200mA恒流转膜1h。

## 3.6封闭和抗体孵育

## 3.6.1使用1×TBST配制5%脱脂奶粉溶液进行封闭；

## 3.6.2按照抗体说明书（1:1000），加入6μL的一抗，4℃摇床孵育过夜，然后使用1×TBST清洗3次，每次10min；

## 3.6.3将清洗后的膜，放入稀释好的二抗（1:3000）中，室温摇床孵育1h，然后使用1×TBST清洗3次，每次10min。

## 3.7 ECL显色

## 3.7.1按照ECL显色试剂盒说明书，配制适量ECL工作液；

## 3.7.2沥干PVDF膜上的液体，将配制好的ECL工作液，均匀滴在膜上覆盖住全膜，室温孵育2min，然后吸去多余显色液，放入全自动化学发光图像分析系统内成像，拍照。

## 3.7.3使用灰度值软件Gelpro32对条带进行灰度值分析。

## 4.结果见附件