检测报告

| 项目名称： | 免疫共沉淀检测 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：-80℃冻存，干冰运输。

检测内容：免疫共沉淀检测

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 仪器名称 | 生产厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 电子天平 | 赛利多斯 | BS-224S |
| 高速低温组织研磨仪 | Servicebio | KZ-5F-3D |
| 低温高速离心机 | Eppendorf | 5417R |
| 移液器 | Eppendorf | 10uL、200uL、1000uL |
| 电泳仪 | 伯乐 | PowerPac HC |
| 酶标仪 | SpectraMax | M5 |
| 转膜仪 | 伯乐 | Trans-Blot SD |
| 脱色摇床 | Kylin-bell | TS-200 |
| 全自动化学发光图像分析系统 | 上海天能 | Tanon 5200 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 试剂名称 | 生产厂商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| IP裂解液及蛋白酶抑制剂 | 碧云天 | P0013 |
| BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 碧云天 | P0011 |
| 5×蛋白上样缓冲液 | 碧云天 | P0015 |
| SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 | 索莱宝 | P1200 |
| 彩色预染蛋白分子量标准 | 碧云天，索莱宝 |  |
| 极超敏ECL化学发光试剂盒 | 碧云天 | P0018 |
| 一抗二抗 | Abcam、CST |  |
| 阴性对照IgG | 碧云天 | A7016、A7050 |
| 10×TBST | 津科生物 |  |
| 脱脂奶粉 | 碧云天 | P0216-1500g |
| 无水甲醇 | 国药 | 80080418 |
| 10×转膜液 | 津科生物 |  |
| 5×Tris甘氨酸缓冲液 | 津科生物 |  |
| Protein A/G-Beads | Millipore | IP05 |
| MerckMillipore PVDF膜 0.45µm | Millipore | IPVH00010 |
| MerckMillipore PVDF膜 0.2µm | Millipore | ISEQ00010 |

## 3 实验方法

3.1总蛋白的提取

3.1.1称取组织样本约0.1g（贴壁细胞：100mm 细胞培养皿中单层细胞长满 80％-90％或者细胞培养瓶中细胞至少达到 2×107个。悬浮细胞：离心收集细胞，细胞至少达到 2×107个），根据蛋白表达量加入适量IP裂解液(含蛋白酶抑制剂）使用组织研磨仪进行匀浆；

3.1.2将研磨完成后的组织匀浆，4℃裂解30min，然后12000rpm离心10min，取上清；

3.1.3将取出的上清进行BCA蛋白定量后，留取部分上清样本作为Input组，其余样本-80℃保存。

3.2 免疫共沉淀

3.2.1 约1mg蛋白上清液加入1μg IP抗体同种属IgG和约50ul beads（使用前充分混匀）, 4℃摇转孵育 1h, 2000g，离心 5min取上清，加入适量(具体量根据抗体使用说明书来确定) IP级抗体（诱饵蛋白），4℃孵育过夜；

3.2.2 再加入80μL A/G-beads，用手指轻轻弹匀，4℃摇转孵育 2h；

3.2.3  4℃，2000g，离心 5min，小心吸去上清，注意不要吸到底部的珠子；

3.2.4 将底部免疫沉淀复合物用 1mL 预冷IP 裂解液（不用加抑制剂）洗涤4次，每次4℃，2000g，离心5min，小心弃去上清；

3.2.5 最后一次洗涤之后，加入适量1倍SDS-PAGE上样缓冲液，沸水煮 10min离心取上清。

3.3  Western blot

3.3.1 Input组根据BCA蛋白定量结果，取适量样本加入5×蛋白上样缓冲液沸水中变性10min，短暂离心后上样。上样顺序为Input，阴性对照IgG，IP。

3.3.2根据目的蛋白大小，配置合适浓度的分离胶和浓缩胶，具体配方根据试剂盒说明书进行操作。新鲜配制电泳缓冲液，使用80V电泳直至条带跑出浓缩胶后，升高为120V，直至Loading刚刚跑出胶停止电泳。

3.3.3将电泳完成后的胶取出，切去浓缩胶，将分离胶放入配制好的1×转膜液中平衡20min；裁剪适当大小的PVDF膜和薄、厚滤纸，使用无水甲醇激活PVDF膜，然后将PVDF膜、薄厚滤纸放入转膜液中平衡20min；按照负极-厚滤纸-薄滤纸-胶-PVDF膜-薄滤纸-厚滤纸-正极的顺序进行放置，放置过程中注意不要产生气泡；200mA恒流转膜1h。

3.3.4配制5%脱脂奶粉溶液进行封闭；按照抗体说明书，加入适量稀释的一抗，4℃摇床孵育过夜，然后使用1×TBST清洗3次，每次10min；将清洗后的膜，放入稀释好的二抗中，室温摇床孵育1h，然后使用1×TBST清洗3次，每次10min。

3.3.5按照ECL显色试剂盒说明书要求，配制适量ECL工作液(每张膜约500ul)；沥干PVDF膜上的洗膜液，将配制好的ECL工作液，均匀滴在膜上，放入全自动化学发光图像分析系统内成像，如需要使用灰度值软件（Gelpro32）对结果进行分析。

## 4.结果见附件