检测报告

| 项目名称： | PCR扩增实验报告 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：小鼠胃组织

储存条件：-20度保存，加冰袋寄样。

检测内容：PCR扩增实验报告

样本数量：4

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 2.2 主要试剂 仪器名称 | 仪器型号 | 公司 |
| --- | --- | --- |
| 凝胶成像系统 | ChemiDoc XRS+ | Bio-RAD |
| 电泳仪 | POWER/PAC300 | Bio-RAD |
| 电泳槽 | JY-SPCT型 | 北京君意东方 |
| 低温高速离心机 | 5417R | Eppendorf |
| 高压蒸汽灭菌锅 | YM75 | 上海三申 |
| 超微量分光光度计 | Nanodrop 1000 | Thermo |
| 移液器 | 2.5µL、10µL、200µL、1000µL | Sartorius |
| PCR仪 | Veriti | ABI |
| 电子天平 | BS-224S | Sartorius |
| 微波炉 | P70D20TL-D4 | Galanz |

表2 实验所用主要试剂

| 试剂名称 | 货号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| 琼脂糖 | 111935 | BioWest |
| DN10-通用全血/组织/细胞/细菌DNA快速提取试剂盒 | DN1003 | 艾莱德 |
| 6×Loading Buffer | D1010 | 索莱宝 |
| Trans DNA Marker Ⅱ | BM411 | 全式金 |
| PrimeSTAR® HS DNA Polymerase | R010A | TAKARA |
| GeneRed核酸染料 | RT211 | 天根生化科技 |
| 引物 |  | 客户提供 |
| RNase/DNase-free ddH2O | RT121-02 | 天根生化科技 |

# 3 实验流程及结果

3.1  DNA提取

参照DN10-通用全血/组织/细胞/细菌DNA快速提取试剂盒说明书操作。

3.2  DNA检测

3.2.1 DNA 纯度和浓度检测

取2μL，用NanoDrop2000测DNA的纯度和浓度，结果见下表：

| NO | 泳道号 | 样本编号 | 样本类型 | 浓度（ng/ul） | OD260/280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 70d-2 | 小鼠胃 | 375.94 | 1.91 |
| 2 | 2 | 70d-4 | 小鼠胃 | 375.11 | 1.9 |
| 3 | 3 | 70d-7 | 小鼠胃 | 329.08 | 1.93 |
| 4 | 4 | 70d-8 | 小鼠胃 | 87.05 | 1.81 |

3.2.2 琼脂糖凝胶电泳图

用1.5%琼脂糖凝胶电泳，取2μL鉴定DNA的完整性，结果如图：

1                     2                              3                   4

1                     2                              3                   4

3.2.3  引物

CagA客户提供

F：GTCATAATGGCATAGAACCTGAA     550bp

R：ATTCCCTAGGGCGTCTAAATAA

3.4  PCR扩增

运用PrimeSTAR® HS DNA Polymerase进行PCR反应。反应体系如下：

| 成分 | 体积 |
| --- | --- |
| 模板 | 1 μL |
| Forward | 1 μL(10μM) |
| Reverse | 1μL(10μM) |
| 5×PrimeSTAR Buffer | 4 μL |
| dNTP | 1.6 μL |
| PrimeSTAR HS DNA Polymerase | 0.1 μL |
| 补水至 | 20 μL |

PCR条件如下： 95℃ 5min，95℃ 30s，60℃ 30s，72℃ 1 min，72℃ 5min，30 cycle。

PCR结束后1.5%琼脂糖鉴定目的片段大小。

3.5  PCR扩增结果

100bp

200bp

400bp

500bp

700bpp

900bp

1500bp

M     1            2                            3                        4            阴

CagA扩增产物与目标产物（550bp）大小一致。