检测报告

| 项目名称： | qPCR（DNA）绝对定量 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：小鼠肺泡灌洗液

储存条件：-80度保存，加干冰寄样。

检测内容：qPCR（DNA）绝对定量

样本数量：9个

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| Real Time PCR 仪 | Stepone Plus | ABI |
| 台式高速大容量离心机 | 5810R | Eppendorf |
| 制冰机 | ZBE30-10 | ZIEGRA |
| 凝胶成像系统 | ChemiDoc XRS+ | Bio-RAD |
| 电泳仪 | POWER/PAC300 | Bio-RAD |
| 电泳槽 | JY-SPCT型 | 北京君意东方 |
| 低温高速离心机 | 5417R | Eppendorf |
| 高压蒸汽灭菌锅 | YM75 | 上海三申 |
| 超微量分光光度计 | Nanodrop 2000 | Thermo |
| 移液器 | 2.5µL、10µL、200µL、1000µL | Eppendorf |
| 电子天平 | BS-224S | Sartorius |
| 离心管 | 1.5mL、2.0mL、0.6mL、0.2mL | Axygen |
| 微孔板离心机 | CF2800M | LABGIC |
| 掌式离心机 | D1008E | DLAB |
| 枪头 | 10µL、200µL、1mL | Axygen |
| 微波炉 | P70D20TL-D4 | Galanz |
| 高速低温组织研磨仪 | KZ-5F-3D | 武汉赛维尔生物科技 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 3 实验方法 试剂名称 | 货号 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 琼脂糖 | 111935 | BioWest |
| 血液 / 细胞 / 组织基因组 DNA 提取试剂盒DP304 | DP304 | 天根生化科技 |
| 6×Loading Buffer | D1010 | 索莱宝 |
| 2x SYBR Green qPCR Master Mix | B21203 | Selleck |
| Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.1 mL | 4346906 | ABI |
| Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode & Optical Adhesive Films | 4314320 | ABI |
| 无水乙醇 | 10009218 | 国药集团 |
| 引物 |  | 金唯智 |
| RNase/DNase-free ddH2O | RT121-02 | 天根生化科技 |

3.1  DNA提取

DNA提取参照血液 / 细胞 / 组织基因组 DNA 提取试剂盒DP304操作说明进行，提取后的DNA进行浓度和纯度检测。

3.2  PCR扩增

将稀释后DNA （约10ng/µl）作为 PCR反应模板。PCR反应体系如下：

| 试剂 | 用量 |
| --- | --- |
| DNA | 10ng/2µL |
| 引物F(10µM) | 0.5 µL |
| 引物R(10µM) | 0.5 µL |
| SYBR mix | 10 µL |
| ROX Reference Dye（50×） | 0.4 µL |
| RNase/DNase-free ddH2O | Up to 20 µL |

PCR反应程序：

94℃预变性 30s

40Cycles

94℃  5s

60℃  30s

熔解曲线

95℃  15s

60℃  1min

每15s升温0.3℃

95℃  15s

4 数据分析

使用ABI Stepone Plus软件读取各PCR反应Ct值并建立标准曲线，分析得到标准曲线方程，将待检测样本的Ct值带入方程及可得到该样本的拷贝数含量。

5 实验结果见附件