检测报告

| 项目名称： | RIP-PCR |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：细胞

储存条件：-80度保存，加干冰寄样。

检测内容：RIP-PCR

样本数量：9个

# 仪器与试剂

2.1实验试剂

| 试剂名称 | 生产厂商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| RNA Immunoprecipitation Kit | BersinBIO | 5101 |
| 抗体 | CST | 86132 |
| 引物 | 华大生物 |  |
| RNase/DNase-free ddH2O | 天根生化科技 | RT121-02 |
| 琼脂糖 | BioWest | 111935 |
| 6×Loading Buffer | 索莱宝 | D1010 |
| Trans DNA Marker II | 全式金 | BM411 |
| 氯仿 | 10006818 | 国药集团 |
| 异丙醇 | 80109218 | 国药集团 |
| 无水乙醇 | 10009218 | 国药集团 |
| 苯酚 |  | 国药集团 |

2.2实验仪器

| 仪器名称 | 型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| Real Time PCR 仪 | Stepone Plus | ABI |
| 台式高速大容量离心机 | 5810R | Eppendorf |
| 制冰机 | ZBE30-10 | ZIEGRA |
| 凝胶成像系统 | ChemiDoc XRS+ | Bio-RAD |
| 电泳仪 | POWER/PAC300 | Bio-RAD |
| 电泳槽 | JY-SPCT型 | 北京君意东方 |
| 低温高速离心机 | 5417R | Eppendorf |
| 高压蒸汽灭菌锅 | YM75 | 上海三申 |
| 超微量分光光度计 | Nanodrop 2000 | Thermo |
| 移液器 | 2.5µL、10µL、200µL、1000µL | Eppendorf |
| PCR仪 | Veriti | ABI |
| 电子天平 | BS-224S | Sartorius |
| 无RNase离心管 | 1.5mL、2.0mL、0.6mL、0.2mL | Axygen |
| 微孔板离心机 | CF2800M | LABGIC |
| 掌式离心机 | D1008E | DLAB |
| 无RNase枪头 | 10µL、200µL、1mL | Axygen |
| 微波炉 | P70D20TL-D4 | Galanz |
| 高速低温组织研磨仪 | KZ-5F-3D | 武汉赛维尔生物科技 |

3实验步骤

3.1细胞（组织）裂解

细胞样本(数量至少达到2×107个），加入1.7ml polysome lysis buffer，17μl protease inhibitor， 7.5μl RNase inhibitor涡旋混匀，冰上放置10min，涡旋混匀后-80度冰箱放置5min，室温溶解，冰上放置5min。若样本为组织样本，则称取组织样本约0.1g，液氮充分研磨后加入相应的裂解缓冲液。

3.2 去除DNA

细胞裂解液中添加8.5μl DNase salt stock，20μlDNase，37度孵育10min，转移样本到冰浴环境，快速加入9μl 0.5M EDTA，3.6μl0.5M EGTA，17μlDTT，充分混匀。4度 16000g离心10min取上清。

3.3 平衡protein A/G磁珠

取40μl的protein A/G磁珠，加入0.5ml polysome lysis buffer 颠倒混匀10次，磁力架收集磁珠，重复上述步骤一次，加入40μl polysome lysis buffer保存备用。

3.4 IP

取细胞裂解物0.8ml为IP组，0.8ml为IgG组，0.1ml为input组。IP组和IgG组分别加入相应的抗体进行4度孵育过夜。IP组加入抗体量根据说明书推荐的稀释比例（METTL3，86132，1:50）加入，IgG为IP抗体同种属的普通抗体，作为阴性对照。

IP组和IgG组分别加入平衡好的protein A/G磁珠，4度孵育1小时，磁力架收集磁珠。IP组和IgG组分别加入0.5ml polysome lysis buffer1和5μl DTT，4度摇动孵育5min，重复3次，磁力架收集磁珠。IP组和IgG组分别加入0.5ml polysome lysis buffer2和5μl DTT，4度摇动孵育5min，重复3次，磁力架收集磁珠。IP组和IgG组分别加入0.2ml polysome elution buffer，2μl DTT和2ul proteinase K。Input组加入0.1ml polysome elution buffer，2μl DTT和2μl proteinase K。55度孵育1小时，磁力架收集磁珠，转移上清置新的离心管中。

3.5 纯化收集RNA

上清中加入等体积的苯酚氯仿异戊醇（25:24:1）充分混匀后，13000g 4度离心10min，收集上层水相，加入1μl Glycogen，10μl sodium acetate和500μl无水乙醇，充分混匀-80度冰箱静置过夜。4度 16000g 离心30min弃上清，加入1ml 80%乙醇清洗沉淀，室温风干约10min，加入30μl的RNase/DNase-free ddH2O溶解沉淀。

3.6 RT-PCR逆转录及扩增反应

详见PCR报告