检测报告

| 项目名称： | RT-qPCR（miRNA）相对定量 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：大鼠胃组织+人胃黏膜上皮细胞

储存条件：-80度保存，加干冰寄样。

检测内容：RT-qPCR（mRNA）相对定量

样本数量：24+18

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| Real Time PCR 仪 | ABI7500 | ABI |
| 台式高速大容量离心机 | 5810R | Eppendorf |
| 制冰机 | ZBE30-10 | ZIEGRA |
| 凝胶成像系统 | ChemiDoc XRS+ | Bio-RAD |
| 电泳仪 | POWER/PAC300 | Bio-RAD |
| 电泳槽 | JY-SPCT型 | 北京君意东方 |
| 低温高速离心机 | 5417R | Eppendorf |
| 高压蒸汽灭菌锅 | YM75 | 上海三申 |
| 超微量分光光度计 | Nanodrop 2000 | Thermo |
| 移液器 | 2.5µL、10µL、200µL、1000µL | Eppendorf |
| PCR仪 | Veriti | ABI |
| 电子天平 | BS-224S | Sartorius |
| 离心管 | 1.5mL、2.0mL、0.6mL、0.2mL | Axygen |
| 微孔板离心机 | CF2800M | LABGIC |
| 掌式离心机 | D1008E | DLAB |
| 枪头 | 10µL、200µL、1mL | Axygen |
| 微波炉 | P70D20TL-D4 | Galanz |
| 高速低温组织研磨仪 | KZ-5F-3D | 武汉赛维尔生物科技 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 试剂名称 | 货号 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 琼脂糖 | 111935 | BioWest |
| TRNzol Universal 总 RNA 提取试剂 | DP424 | 天根生化科技 |
| 6×Loading Buffer | D1010 | 索莱宝 |
| miRcute plus miRNA qRCR kit | FP411 | 天根生化科技 |
| miRcute plus miRNA First-strand cDNA kit | KR211 | 天根生化科技 |
| Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.2mL | 4306737 | ABI |
| Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode & Optical Adhesive Films | 4314320 | ABI |
| 氯仿 | 10006818 | 国药集团 |
| 异丙醇 | 80109218 | 国药集团 |
| 无水乙醇 | 10009218 | 国药集团 |
| 引物 |  | 金唯智 |
| RNase/DNase-free ddH2O | RT121-02 | 天根生化科技 |

3 实验步骤

- RNA提取

  - 将加入TRNzol后的样本室温反应10 min。

1.2  加入200µl氯仿，剧烈摇荡 15 s，不要使用涡旋振荡仪，室温放置 10min。

1.3  4℃ 12000rpm 离心 15min。离心后溶液分为三层，由下至上为：酚仿层、中间白色蛋白层和澄清的水层，RNA 存在于水层中。

1.4  取上层水相 400 µL 于新的离心管中，等体积加入异丙醇（4℃预冷），-20℃放置 15 min。

1.5  4 ℃ 12000rpm 离心 10 min。

1.6  弃上清，加入 1 mL 75%乙醇（4℃预冷）洗涤RNA沉淀。

1.7  轻轻上下翻转，充分洗涤。4 ℃ 12000 rpm 离心5 min。

1.8  弃上清，重复步骤1.6-1.7一次。。

1.9  弃上清，用移液器小心将残留液体吸干净，晾干。加入 50 µL DEPC 水中，用枪轻轻吹打使其充分溶解。

1.10  RNA 的纯度与浓度检测：NanoDrop 2000测定提取RNA 的 OD 值和浓度。

1.11  RNA 的完整性检测：用 1.5%琼脂糖凝胶电泳鉴定 RNA 的完整性。

l.12  RNA 样品长期保存于-80 ℃冰箱。

2. 体外反转录

| 试剂 | 体积 |
| --- | --- |
| 2 × miRNA RT Reaction Buffer | 10 µL |
| miRNA RT ENzyme Mix | 2 µL |
| Total RNA | 2ug |
| RNase/DNase-free ddH2O | Up to 20 µL |

按照上述表格配制的反转录反应液，轻轻混匀，42 ℃孵育60 min，95℃，3min，终止反应。将反转录得到的 cDNA 测定浓度后稀释用作PCR反应模板。

3  PCR扩增

将稀释后cDNA （约100ng/µl）作为 PCR反应模板。PCR反应体系如下：

| 试剂 | 用量 |
| --- | --- |
| cDNA | 100ng/1 µL |
| Forward Primer (10µM) | 0.4 µL |
| Reverse Primer (10µM) | 0.4 µL |
| 2 × miRcute Plus miRNA PreMix（SYBR&ROX） | 10 µL |
| ROX Reference Dye（50×） | 1.6 µL |
| RNase/DNase-free ddH2O | Up to 20 µL |

PCR反应程序：

95℃预变性 15 min

40Cycles

94℃  20s

60℃  34s

熔解曲线

95℃  15s

60℃  1min

每15s升温0.3℃

95℃  15s

4 数据分析

使用 ABI7500软件读取各PCR反应Ct值，使用目的基因的Ct值减去内参基因的 Ct 值，得到 Δ Ct；用实验组 Δ Ct减去对照组的Δ Ct均值，得到 ΔΔCt 。使用 2-ΔΔCt计算相对于对照组，实验组目的基因的表达变化。

5 实验结果见附件