检测报告

| 项目名称： | EVG染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：EVG染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 涡旋混合器 | Kylin-Bell | QL-866 |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 胶原纤维-弹力纤维复合染色试剂盒 | 北京索莱宝科技有限公司 | G1597 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

3.1新鲜取材，经固定后，常规石蜡包埋，切片3-8um。

3.2石蜡切片热处理50min后二甲苯脱蜡20min，梯度乙醇脱蜡至蒸馏水，每步骤5min。

3.3切片滴加试剂(C):改良VG染色液染色10min，然后蒸馏水洗5-10s洗去多余染液。

3.4切片滴加配制好的试剂(A):Verhoeff染色工作液染色5min。蒸馏水洗5-10s。

3.5切片滴加试剂(B):Verhoeff分化液分化5-10s，至弹力纤维清晰为止。蒸馏水洗5-10s。

3.6从75%乙醇开始梯度乙醇脱水，每个3-5s，二甲苯透明2次，每次1min，中性树胶封片。

3.7结果判读

弹力纤维 紫黑色

胶原纤维 红色

细胞核 黑色

EVG染色示例图

4.实验结果见附件。