检测报告

| 项目名称： | PAS染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：PAS染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 糖原PAS染液 | 北京雷根生物生物技术有限公司 | DG0005 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

- 3.1依次将石蜡切片放入二甲苯Ⅰ20min-二甲苯Ⅱ20min-二甲苯III 15min-无水乙醇Ⅰ5min-无水乙醇Ⅱ5min-85%酒精5min-75%酒精5min-蒸馏水洗。

3.2自来水冲洗2~3min，再用蒸馏水浸洗2次。

3.3入过碘酸溶液室温放置8min，一般不宜超过 10min。

3.4自来水冲洗1次，再用蒸馏水浸洗2次。

3.5入Schiff Reagent置于室温阴暗处浸染20min，自来水冲洗10min。

3.6入Leagene苏木素染色液，染细胞核2min，酸性乙醇分化液分化2~5s

3.7自来水冲洗10~15min，更换蒸馏水清洗，使其返蓝

3.8逐级常规乙醇脱水，二甲苯或Leagene脱蜡透明液透明，中性树胶封固。

3.9.结果判读

PAS反应阳性物质（糖原或多糖）呈红色或紫红色，细胞质呈深浅不一的红色，细胞核呈蓝色。

PAS染色示例图

4.实验结果见附件。