检测报告

| 项目名称： | ROS染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：新鲜组织干冰运输，冰冻切片-20℃运输

检测内容：ROS染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 冰冻切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA CM1900 |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80312-3161 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 冰冻切片活性氧检测试剂盒 | 北京百奥莱博科技有限公司 | HR9069 |
| DAPI染液 | 北京博奥森生物技术有限公司 | C02-04002 |
| 抗荧光淬灭封片剂 | 北京索莱宝科技有限公司 | S2100 |

## 3 实验方法

- 一、试剂配制
1．根据样本数，用纯水将DHE探针100～200倍稀释，配成染色工作液。
2．用纯水将10×清洗液10倍稀释，配成1×清洗液工作液。

二、探针标记
1．准备待测的厚为10μm的未经固定处理的冰冻切片。
 必须使用新鲜组织(手术切除后1小时内)制成的冰冻切片。否则不新鲜的样本可能检测不到活性氧。
2．室温下，小心加上200μL清洗液工作液，铺满整个切片表面，静置3～5分钟。
3．小心吸除清洗液。
4．滴加100μL染色工作液，在37℃培养箱避光孵育20～60分钟。最好在湿盒中孵育，避免液体蒸发。
5．移除染色液。用PBS洗涤切片2～3次。
6.  DAPI复染细胞核：玻片置于PBS（PH7.4）中在脱色摇床上晃动洗涤3次，每次5min。加DAPI染液，避光室温孵育10min。
7．加盖玻片或甘油封片。

- 三、结果判读

- DAPI通道细胞核为蓝色，CY3通道阳性为红色。荧光强，表明活性氧(ROS)含量高。

4.实验结果见附件。