检测报告

| 项目名称： | Tunel(白光) |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：

1)石蜡切片制片，组织取样后应立即放入固定液中，避免冻存;

2)冰冻切片制片应取用新鲜组织;

3)组织蜡块可以保存很长时间，但是石蜡切片理论上不能超过半年。冰冻切片不能超过3个月

检测内容：Tunel（白光）

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 型号 | 生产商 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 压力锅 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | YW183FAI |
| 涡旋混合器 | Kylin-Bell | QL-866 |
| 摇床 | Kylin-Bell | TS-200 |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 组化笔 | 北京索莱宝科技有限公司 | YA0310 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| Tunel试剂盒 | 武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司 | E-CK-A331 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

试剂配制

- 1)1×蛋白酶 K 工作液  取 1 ul Proteinase K (100×) 加入 99 ulPBS 中，混匀。现用现配。

- 2)1×DNase I Buffer 工作液  按照 9：1 的比例用 ddH2O 将 DNase I Buffer (10×) 稀释待用。现用现配。

- 3)DNase I 工作液（200 U/mL） 用 1×DNase I Buffer 工作液，按照 99：1 稀释比将 DNase I (20 U/ul) 稀 释待用。现用现配。 注：DNase I 会在剧烈混合下变性，建议不要涡旋 DNase I 溶液。

- 4) 1×DAB 工作液 按照 19:1 的比例用DAB Dilution Buffer 将DAB Concentrate (20×) 稀释待用。现用现配。

固定与通透

1.细胞样本

1)细胞爬片：将细胞爬片浸入 PBS 漂洗 1 次，滤纸吸干周围水分，再浸入固定液（自备），室温固定 15~20 min 或 4°C 固定 1~2 h。

细胞涂片：收集细胞，加入一定体积的 PBS 重悬细胞沉淀，然后加入和PBS 等体积的固定液（自备），室温固定 15~20 min 或 4°C 固定 1~2 h。600×g 离心 5 min，PBS 重悬，取 25~50 ul 细胞悬液涂片在载玻片上晾干。

注：细胞固定是 TUNEL 实验的重要步骤。未固定的细胞可能会丢失较小的 DNA 片段，导致较低的信号。

2)固定好的样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

3)将样本浸入阻断剂（自备）中，室温（15~25°C ）封闭 10 min。

4)封闭好的样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

5)将样本浸入通透液（自备）中，37°C 作用 10 min。

6)将通透好的样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

2.石蜡切片

1)用常规方法将切片脱蜡水化。将切片浸入二甲苯（自备）脱蜡 2 次，每次 10 min；无水乙醇（自备）浸泡切片 2 次，每次 5 min；90%、80%、70%的乙醇水溶液（自备）各一次，每次 3 min。

注：低温可能影响二甲苯脱蜡效果。当室温低于 20°C 时，二甲苯脱蜡时间可延长至 20 min。

2)脱蜡好的样本浸入 PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

3)吸干切片组织周围的水分，每个样本上滴加 100 ul 1×Proteinase K工作液，37°C 反应 20 min。

注：不同组织或物种的样本反应时间可能不同，建议进行预实验，确定反应时间。

4)将通透好的样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

5)吸干切片周围的水分，样本浸入阻断剂（自备）中，室温（15~25°C ）封闭 10 min。

6)样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

3.冰冻切片

1)取出冰冻切片，平衡至室温，再浸入固定液（自备），室温（15~25°C ）固定 30 min。

2)固定好的样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

3)每个样本上滴加 100 ul 1× Proteinase K 工作液，37°C  反应 10 min。注：不同组织或物种的样本反应时间可能不同，建议进行预实验，确定反应时间。

4)将通透好的样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

5)吸干切片周围的水分后，样本浸入阻断剂（自备）中，室温（15~25°C ）封闭 10 min。

- 样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 标记和显色

- 预备步骤

- 1.（可选做）阳性、阴性对照的设置

- TUNEL 检测时需设置阳性和阴性对照，以显示实验的客观性及准确性。建议在每次实验中设置阳性对照和阴性对照。

- 注：阴性对照和阳性对照的制备可以同时进行。

- 1）阳性对照

- a)滴加 100 ul 1×DNase I Buffer 工作液到已通透的样本上,室温平衡 5 min。

- b)用吸水纸去除样本上多余的液体。加入 100 ul 稀释后的DNase I 工作液（200 U/mL)，37°C 孵育 10~30 min。

- c)样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 2）阴性对照

- a)滴加 100 ul 1×DNase I Buffer 工作液到已通透的样本上,室温平衡 5 min。

- b)DNase I Buffer 孵育阴性样本，37°C 孵育 10~30 min。

- c)样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 2.工作液的配制

- 1）TdT 酶工作液配制

- 参考下表配制适当TdT 酶工作液，充分混匀，现用现配。

|  | 阳性对照/实验 | 阴性对照 |
| --- | --- | --- |
| TdT Equilibration Buffer | 40 ul | 45 ul |
| Biotin-dUTP | 5 ul | 5 ul |
| TdT Enzyme | 5 ul | 0 ul |
| TdT 酶工作液总体积 | 50 ul | 50 ul |

- 注：

- a)TdT Equilibration Buffer 使用前，室温静置直至完全溶解。冰冻的平衡液融化后可能会出现钴盐结晶，此为正常现象。使用前涡旋混匀。

- b)TdT Enzyme 对温度较敏感，请严格保存于-20°C ，使用前取出，使用后立即放回。

- c)配制TdT 酶工作液时，建议不要涡旋。

- 2）Streptavidin-HRP 工作液配制

- 参考下表配制适量的 Streptavidin-HRP 工作液，充分混匀，现用现配。

|  | 1 个样品 | 5 个样品 | 10 个样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| Streptavidin-HRP | 0.5 ul | 2.5 ul | 5 ul |
| PBS | 99.5 ul | 497.5 ul | 995 ul |
| Streptavidin-HRP 工作液总体积 | 100 ul | 500 ul | 1000 ul |

标记和显色步骤

- 1.每个样本滴加 100 ul TdT Equilibration Buffer ，37°C 反应 10~30 min。

- 2.吸水纸吸除TdT Equilibration Buffe（注意不要干片）。每个样本滴加50 ul TdT 酶工作液，放入湿盒中 37°C 避光反应 60 min。

- 3.样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 4.吸水纸吸干水分后滴加100 ul Streptavidin-HRP 工作液，放入湿盒中37°C避光反应 30 min。

- 5.样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 注：可适当延长洗涤时间或洗涤次数，否则残留的HRP 会增加染色背景。

- 6.吸水纸吸干样本周围的水分，滴加 100 ul 的 1×DAB 工作液，室温孵育30 s~5 min 或根据显色情况孵育适当时间。

- 注：如果显色强，可在显微镜下观察到棕色即停止显色；如显色弱，可适当延长显色时间。

- 7.显色完成后样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 8.（选做）：苏木素染色液进行细胞核染色，随后用 PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 9.将切片置于水中冲洗后，将切片依次放入：70%酒精-80%酒精-90%酒精-无水乙醇Ⅰ-无水乙醇Ⅱ-二甲苯Ⅰ-二甲苯Ⅱ中脱水透明，每个试剂中放置 2 min，最后在通风橱中风干切片。

- 10.将中性树胶（自备）滴在组织旁边，并用盖玻片封片，注意避免产生气泡，封好的切片水平置于通风橱中晾干。

- 11.光学显微镜下观察、拍照。

结果判读

苏木素染细胞核为蓝色，DAB显出来的阳性凋亡细胞核为棕黄色

白光TUNEL染色示例图：

4.实验结果见附件。