检测报告

| 项目名称： | VONKOSSA染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：vonkossa染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| Von-Kossa染液套装 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | G1043 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

3.1石蜡切片脱蜡至水：依次将切片放入二甲苯Ⅰ20min-二甲苯Ⅱ20min-无水乙醇Ⅰ5min-无水乙醇Ⅱ5min-75%酒精5min，切片用超纯水浸洗5次；

3.2用组化笔画圈圈住组织，切片放置于透明湿盒中，立即滴加Von Kossa染液于组织上，加盖，用紫外灯连续照射4H，蒸馏水洗多次。

3.3苏木素染色：切片入苏木素染液染3-5 min，自来水洗，分化液分化，自来水洗，返蓝液返蓝，流水冲洗。

3.4伊红染色：85%、95%的酒精梯度脱水各5 min，入伊红染液5 min；

3.5脱水封片：切片依次放入无水乙醇I 5 min，无水乙醇II 5 min，无水乙醇Ⅲ 5 min，二甲苯Ⅰ5 min，二甲苯Ⅱ5 min透明，中性树胶封片。

3.6.结果判读

钙盐沉积区域呈黑色，细胞核呈蓝色，背景呈浅红色。

Vonkossa染色示例图

4.实验结果见附件。