检测报告

| 项目名称： | 大体油红染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：大体油红染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 油红O染液试剂盒 | 珠海贝索生物技术有限公司 | BA4081 |

## 3 实验方法

3.1取材固定：将目的区域的组织分离取下，用镊子尽可能地去除周围的脂肪组织，将组织置于固定液固定24h以上，将组织从固定液中取出，PBS浸洗两次；

3.2剖开：取材时摘除血管外周的脂肪并用解剖剪沿血管壁小心地将血管纵向剖开。

3.3染色：将已剪好的组织用自来水稍洗5s，先浸入70%的乙醇5S再浸入油红O染液中染色10min后取出，用镊子取出组织浸入70%乙醇分化，分化时间以1min开始分化至管腔内脂肪斑块呈橘红色或鲜红色，其它部位近无色，然后用蒸馏水洗终止分化。

3.4拍照：将组织取出，滤纸吸除多余的水分取一张载玻片放置在带有刻度尺的黑色或者白色背景板上，将组织在载玻片上铺开，选择光线良好的地方，调整好相机的焦距和曝光度，进行拍照，拍照时背景板上的刻度尺也要拍进去。

4.实验结果见附件。