检测报告

| 项目名称： | 弹性纤维染色（EVG） |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：弹性纤维染色（EVG）

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| EVG染液套装 | 珠海贝索生物技术有限公司有限公司 | BA4083A |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

3.1依次将石蜡切片放入二甲苯Ⅰ15min-二甲苯Ⅱ15min-无水乙醇Ⅰ10min-无水乙醇Ⅱ10min-95%酒精10min-85%酒精10min梯度脱蜡。

3.2高锰酸钾溶液氧化5分钟，稍水洗;

3.3草酸溶液漂白2~3分钟，至标本无色为止，细流水冲洗;

3.4 95%酒精稍洗，浸入Elastin染液中常温作用8~24小时(加盖，避免染液挥发);

3.5 95%酒精或1%盐酸酒精分化，快速浸洗至无多余染液脱下(必要时镜下控制，避免脱色过度):

3.6细流水冲洗3~5分钟;

3.7用Van Gieson 染液染1分钟，倾去染液，不可经水洗;

3.8 95%酒精快速分化数秒，无水酒精脱水，二甲苯透明，中性树胶封固。

3.9.结果判读

弹性纤维染蓝黑色，胶原纤维呈红色，肌纤维、红细胞呈黄色

EVG染色示例图

4.实验结果见附件。