检测报告

| 项目名称： | 碘-碘化钾染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：碘-碘化钾染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 涡旋混合器 | Kylin-Bell | QL-866 |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 碘-碘化钾染色液套装 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | G1070 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

3.1 石蜡切片脱蜡至水：组化笔画圈圈住组织

3.2 碘-碘化钾染色：以组化笔画圈圈住组织，滴加碘-碘化钾溶液覆盖组织染色5-10 min。快速水洗两次，每次2 s。

3.3（可选）固绿染色：切片经2缸无水乙醇快速脱水，每次10 s。浸入植物固绿染色液中浸染10 s。切片经3缸无水乙醇快速脱水，每次10 s。

3.4透明封片：二甲苯透明5 min，以中性树胶封片。极易褪色，建议尽快镜检并拍照保存结果。

3.5.结果判读

淀粉粒呈蓝色或蓝黑色，细胞壁呈绿色。

碘-碘化钾染色示例图

4.实验结果见附件。