检测报告

| 项目名称： | 甘氨酸银染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：甘氨酸银染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 甘氨酸银染液套装 | 武汉塞维尔生物科技限公司 | G1052 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

3.1石蜡切片脱蜡至水：依次将切片放入二甲苯Ⅰ20min-二甲苯Ⅱ20min-无水乙醇Ⅰ5min-无水乙醇Ⅱ5min-75%酒精5min，自来水洗，蒸馏水洗多遍，洗干净。

3.2甘氨酸银染液C染色：切片入甘氨酸银染液C5min，蒸馏水洗3次。

3.3甘氨酸银染液B处理：切片入甘氨酸银染液B中处理3-5min。

3.4甘氨酸银染液A染色：将切片取出，迅速甩掉组织上残余的甘氨酸银染液B，放入甘氨酸银染液AⅠ(已提前45℃预热好)中，时刻观察还原效果，几秒后取出切片并迅速将切片入甘氨酸银染液AⅡ(已提前45℃预热好)中，几秒后快速拿出，蒸馏水洗。若切片背景较深则可以用甘氨酸银染液D快速处理1s，并用蒸馏水洗3次。

3.5脱水封片：切片依次放入无水乙醇I 5min -无水乙醇II 5min-无水乙醇Ⅲ5min - 二甲苯Ⅰ5min -二甲苯Ⅱ5min透明，中性树胶封片。

3.6.结果判读

神经轴突、神经细胞内原纤维、神经原纤维缠结、老年斑及树突呈黑色，背景金黄色。

甘氨酸银染色示例图

4.实验结果见附件。