检测报告

| 项目名称： | 鬼笔环肽染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：鬼笔环肽染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 涡旋混合器 | Kylin-Bell | QL-866 |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 鬼笔环肽 | 北京索莱宝科技有限公司 | CA1610 |
| DAPI染液 | 北京博奥森生物技术有限公司 | C02-04002 |

## 3 实验方法

3.1细胞爬片生长 24h，使其密度达到 50%汇合度。

3.2吸掉培养液，37℃预热的 1×PBS（pH 7.4）清洗细胞 2 次。

3.3使用溶于 PBS 的 4%甲醛溶液进行细胞固定，室温固定 10min。

注意：避免固定剂中含有甲醇成分，因为甲醇在固定过程中可能破坏肌动蛋白。

3.4室温条件下，用 PBS 清洗细胞 2~3 次，每次 10min。

3.5室温条件下，用丙酮（≤-20℃）脱水或者用 0.5% Triton X-100 溶液透化处理 5min。

3.6室温条件下，用 PBS 清洗细胞 2~3 次，每次 10min。

3.7取 200µl 配制好的 TRITC 标记鬼笔环肽工作液，覆盖住盖玻片上的细胞，室温避光孵育 30min （通常情况下，4℃~37℃孵育皆可）。

注意：为了降低背景，可于 TRITC 标记的鬼笔环肽工作液内加入 1% BSA；另外，孵育过程中为了避免溶液挥发，可将盖玻片转移到一个密封的容器内。

3.8用 PBS 清洗盖玻片 3 次，每次 5min。

3.9使用 200µl DAPI 溶液对细胞核进行复染，约10min。

3.10用 PBS 清洗盖玻片，封片。荧光显微镜或者共聚焦显微镜下进行荧光观察，选择 TRITC 激发/发射滤片（Ex/Em=540/570nm）和DAPI 激发/发射滤片（Ex/Em=364/454nm）。

3.11.结果判读

细胞核为蓝色，阳性表达为红色。

4.实验结果见附件。