检测报告

| 项目名称： | 基底膜六胺银染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：基底膜六胺银染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 涡旋混合器 | Kylin-Bell | QL-866 |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |
| 水浴锅 | 北京陆希科技有限公司 | LUX-24 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 甲苯胺蓝染液 | Servicebio | G1032 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |
| 六胺银染色液 | 北京雷根生物技术有限公司, | DG0090 |

## 3 实验方法

3.1石蜡切片脱蜡至水：依次将切片放入二甲苯Ⅰ20min-二甲苯Ⅱ20min-无水乙醇Ⅰ5min-无水乙醇Ⅱ5min-75%酒精5min，自来水洗。

3.2切片入过碘酸溶液氧化 15min，自来水洗、蒸馏水洗 2min。

3.3入铁明矾溶液染色 10min，自来水洗、蒸馏水洗 2min。

3.4配制六胺银贮备液。银溶液:六胺溶液=6:100 混合即成，会有少量沉淀产生，充分溶解即可。可4℃保存3个月。

3.5配制六胺银工作液。六胺银贮备液:硼砂溶液=106:100 混合，六胺银工作液是一次性的，不能久放。配制后可放入60℃温箱中预热30min，再放入切片进行染色。

3.6切片放入预热好的六胺银工作液，60℃水浴染色大约25- 30min，切片呈烟草黄色或黑色为止，入蒸馏水中清洗。

3.7用氯化金溶液调色1-2min，蒸馏水洗2min.

3.8入海波溶液处理1min，自来水洗。

3.9用淡绿溶液复染1min，自来水洗。

3.10 95%乙醇开始梯度脱水，二甲苯透明，中性树胶封封固。

3.11结果判读

肾小球囊基底膜、肾毛细血管球基底膜为黑色，背景绿色。

基底膜六胺银染色染色示例图

4.实验结果见附件。