检测报告

| 项目名称： | 免疫组化 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：免疫组化

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 型号 | 生产商 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 压力锅 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | YW183FAI |
| 涡旋混合器 | Kylin-Bell | QL-866 |
| 摇床 | Kylin-Bell | TS-200 |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 组化笔 | 北京索莱宝科技有限公司 | YA0310 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 柠檬酸抗原修复液 | 北京中杉金桥生物技术有限公司 | ZLI-9064 |
| 3%双氧水 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10011218 |
| EDTA抗原修复液 | 北京中杉金桥生物技术有限公司 | ZLI-9069 |
| 山羊血清 | 碧云天生物技术 | C0265 |
| DAB显色试剂盒 | 北京中杉金桥生物技术有限公司 | ZLI-9018 |
| 苏木素染液 | 珠海贝索生物技术有限公司 | BA4041 |
| 盐酸酒精 | 珠海贝索生物技术有限公司 | BA4025C |
| 碳酸锂饱和溶液 | 珠海贝索生物技术有限公司 | BA4041 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

- 3.1石蜡切片脱蜡至水：依次将石蜡切片放入二甲苯Ⅰ20min-二甲苯Ⅱ20min-二甲苯III 15min-无水乙醇Ⅰ5min-无水乙醇Ⅱ5min-85%酒精5min-75%酒精5min-蒸馏水洗。

- 3.2抗原修复：组织切片置于盛满柠檬酸抗原修复缓冲液（PH6.0）或EDTA抗原修复缓冲液（PH9.0）的微波炉内进行抗原修复，中火中高火和高火各5min。此过程中应防止缓冲液过度蒸发，切勿干片。自然冷却后将玻片置于PBS（PH7.4）中晃动洗涤浸泡3次，每次5min。(对于较难修复的采用压力锅进行抗原修复。开始冒气时计时3min。)修复液和修复条件根据抗体决定。

- 3.3阻断内源性过氧化物酶：切片放入3%双氧水溶液，室温避光孵育25 min，将玻片置于PBS（PH7.4）中晃动洗涤浸泡3次，每次5min。

- 3.4血清封闭: 切片稍甩干后用组化笔在组织周围画圈（防止抗体流走），在组化圈内滴加山羊血清均匀覆盖组织，室温封闭15min。

- 3.5加一抗：轻轻甩掉封闭液，在切片上滴加PBS按一定比例配好的一抗，切片平放于湿盒内4°C孵育过夜。（湿盒内加少量水防止抗体蒸发）

- 3.6加二抗：切片置于PBS（PH7.4）中晃动洗涤浸泡3次，每次5min。切片稍甩干后在圈内滴加与一抗相应种属的二抗（HRP标记）覆盖组织，室温孵育50min。

- 3.7 DAB显色：切片置于PBS（PH7.4）中晃动洗涤浸泡3次，每次5min。切片稍甩干后在圈内滴加新鲜配制的DAB显色液，显微镜下控制显色时间，阳性为棕黄色，自来水冲洗切片终止显色。

- 3.8复染细胞核：苏木素复染5-10min左右，自来水漂洗，1%盐酸酒精分化数秒，自来水漂洗，然后1%氨水水溶液返蓝1min，自来水漂洗。

- 3.9脱水封片：将切片依次放入75%酒精5min-85%酒精5min --无水乙醇Ⅰ5min -无水乙醇Ⅱ5min -二甲苯Ⅰ5min 中脱水透明，将切片从二甲苯拿出来稍晾干，中性树胶封片。

- 3.10.结果判读

苏木素染细胞核为蓝色，DAB显出的阳性表达为棕黄色

免疫组化示例图展示；

4.实验结果见附件。