检测报告

| 项目名称： | 尼罗红染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：尼罗红染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 尼罗红 | 北京索莱宝科技有限公司 | IN0171 |
| DAPI染液 | 北京博奥森生物技术有限公司 | C02-04002 |
| 荧光淬灭封片剂 | 北京索莱宝科技有限公司 | S2110 |

## 3 实验方法

3.1将尼罗红储存液放置常温下复温，染色前按照1:200配制尼罗红染色液，混匀。

3.2用组画笔画圈，滴加染色液于滴片上，避光染色30min。

3.3倾去滴片上的染色液，PBS浸洗(轻洗几秒)，蒸馏水2缸浸洗(每次轻洗几秒)。

3.4滴片稍甩干，滴加DAPI染液，避光染色10min，倾去滴片上的染色液，蒸馏水3缸浸洗(每次轻洗几秒)。

3.5滤纸稍吸干周围多余的蒸馏水，抗荧光淬灭封片剂封片，避光，4℃暂存。

3.6荧光显微镜或者共聚焦显微镜成像，保存结果。

3.7结果判读

DAPI通道细胞核为蓝色，尼罗红通道阳性为红色。

4.实验结果见附件。