检测报告

| 项目名称： | 尼氏染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：尼氏染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 尼氏染色液 | 北京雷根生物技术有限公司 | DK0020 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

3.1配制 Ammonium Molybdate Solution:称取1g Ammonium Molybdate 充分溶解于25ml去离子水即可使用，4℃保存，呈透明状，若保存时间较长，可能变化为乳白色混悬状，则不能继续使用，需重新配制。

3.2切片厚7～10µm，依次将切片放入二甲苯Ⅰ15min-二甲苯Ⅱ15min-无水乙醇Ⅰ5min-无水乙醇Ⅱ5min-85%酒精5min-75%酒精5min-蒸馏水洗。

3.3 Methylene Blue Stain 滴染 10min。

3.4入Nissl Differentiation分化10秒～3 分钟(具体分化时间依据具体情况而定)，在显微镜下观察至尼氏体清晰为止。

3.5入Ammonium Molybdate Solution 处理切片5min。蒸馏水冲洗。

3.6 95%乙醇1次 1～5s，再用无水乙醇 2～10s，中性树胶封固。

3.7.结果判读

尼氏体及核仁 蓝色

尼氏染色示例图

4.实验结果见附件。