检测报告

| 项目名称： | 普鲁士蓝染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：普鲁士蓝染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 涡旋混合器 | Kylin-Bell | QL-866 |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 普鲁士蓝染液 | 北京博奥森生物技术有限公司 | S0174 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

3.1.石蜡切片脱蜡至水：依次将切片放入二甲苯Ⅰ15min-二甲苯Ⅱ15min-无水乙醇Ⅰ5min-无水乙醇Ⅱ5min-85%酒精5min-75%酒精5min-蒸馏水洗.

3.2普鲁士蓝液配制：临用前，取 A1、A2 等量混合即为 Perls stain，不宜提前配制。

（Perls stain 超过 l 小时或溶液呈现微谈绿色，说明该溶液失效）。

3.3染色：Perls stain 染色，浸染 15～30min。蒸馏水充分冲洗 2～5min。

3.4核染:入伊红染色液，淡染细胞核 15～30s。自来水冲洗 1～5s。

3.5脱水封片：95%的乙醇快速脱水。无水乙醇脱水3次，每次5~10s。常规透明，中性树胶封固。

3.6结果判读

含铁血黄素或三价铁 蓝色

细胞核、其他组织 红色

普鲁士蓝染色示例图

4.实验结果见附件。