检测报告

| 项目名称： | 瑞氏姬姆萨染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：瑞氏姬姆萨染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 涡旋混合器 | Kylin-Bell | QL-866 |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 瑞氏姬姆萨染液 | 北京博奥森生物技术有限公司 | S0217 |
| 中性树胶 | 北京索莱宝科技有限公司 | G8590 |

## 3 实验方法

3.1常规方法制备血液涂片或骨髓涂片或细菌涂片，待涂片自然干燥。

3.2将血液涂片或骨髓涂片置于染色架上。

3.3滴加适量 Wright-Giemsa Stain覆盖涂片，室温染色1~2min。

3.4涂片滴加等量磷酸盐缓冲液，轻轻晃动玻片或采用其他方式混合，使磷酸盐缓冲液

与Wright-Giemsa Stain混匀，室温静置3~10min。

3.5步骤3、4亦可以采用如下方法:取Wright-Giemsa Stain和磷酸盐缓冲液等量混合，

即为 Wright-Giemsa工作液,滴加该工作液于血液涂片或骨髓涂片上,室温静置3~10min。

3.6用自来水或蒸馏水从玻片一端轻轻冲洗。(注:也可用磷酸盐缓冲液等量稀释后，冲

洗玻片，时间控制在30s左右。)

3.7干燥。镜检。

- 3.8结果判读

细菌、细胞核呈蓝色；组织细胞的细胞质、血红蛋白、嗜酸性颗粒呈粉红或橘红色

瑞氏姬姆萨染色示例图

4.实验结果见附件。